RDS – Radio Data System (česky podle normy ČSN: Rádiový Datový Systém) je sytém určený k přenosu doplňkových informací v sítích VKV FM radiových vysílačů.

Jeho základním účelem je přenos dat určených k identifikaci přijímaného okruhu PS, automatickému přelaďování přijímače na zvolený programový okruh AF, přenos krátkých textových zpráv RT,  dopravní hlášení TP a TA,  rádiový paging RP a další informace.

Data se zakódují diferenciálním kódováním a pak se přenášejí s rychlostí 1187,5 bit/s dvoustavovou fázovou modulací PSK na  57 kH (viz. obrázek). Šířka pásma datového toku RDS je omezena na šířku která je k dispozici tj. 57 kHz  2,4 kHz. Tento se nachází i v přijímači a slouží k potlačení rušení.  Rychlost přenosu 1187,5 bit/s byla stanovena jako  násobek 57 kHz (dříve používaný systém dopravních hlášení ARI) a tím i násobek pilotního kmitočtu 19 kHz. Pevným fázovým vztahem se s pilotním kmitočtem se zabraňuje případnému rušení stereofonního signálu.

Sužby systému RDS:

PI (Program Identification) - identifikace programu

16-ti bitový kód identifikace státu, oblasti a stanice která vysílá daný program. Bity 1 až 4 slouží k identifikaci státu (Česká Republika, Alžírsko, Estonsko, Kypr, Irsko … atd.  = „2“, tj 0010 – tento kód je společný pro více států). Bity 5 až 8 charakterizují oblast pokrytí :

0 L  Local              místní program

1 I   International   mezinárodní program vysílaný ve více státech

2 N  National         celostátní program

3 S SupraRegional národní porgram

4  R1 Region #1     regionální program

5  R2 Region #2

6  R3 Region #3

7  R4 Region #4

8  R5 Region #5

9  R6 Region #6

A  R7 Region #7

B  R8 Region #8

C  R9 Region #9

D R10 Region #10

E R11 Region #11

F R12 Region #12

Bity 9 až 16 charakterizují referenční číslo programu a odlišují programy vysílané se stejnou oblastí pokrytí. Celý kód PI je potřebný pro vyhledání a přeladění přijímače na jiný vysílač, který vysílá stejný program (funkce AF).

PS (Program Service) - název programu, který je určen jen pro zobrazení na displeji přijímače . Délka je  64 bitů tj. 8 alfanumerických znaků podle  normy ISO 646.

RT - (Radiotext) – tato funkce slouží pro přenos různých textů a informací o délce 64 znaků, které se mohou zobrazit nebo spíše postupně rotovat na displeji přijímače.

AF -  (Alternative Freguencies)  - seznam alternativních frekvencí slouží k

Seznam (seznamy) alternativních kmitočtů dává informaci o různých vysílačích, přenášejících tentýž program v téže oblasti příjmu nebo v

sousedících oblastech, a umožňuje přijímačům vybaveným pamětí zaznamenat tento seznam (seznamy) a tím zmenšit čas potřebný k

přepnutí na jiný vysílač. Lze užít jednu ze dvou metod: A, nebo B.